Introduzione al problema e inizializzazione dei parametri

Nel seguente progetto di Controllo dei Sistemi Incerti ci proponiamo lo studio tramite alcuni strumenti di sintesi di un controllore, del sistema costituito da un convertiplano. In particolare, utilizzeremo il controllore LQG, Mix-Sensitivity, H-Infinity-norm e come ultimo un controllore µ-Synthesis con la DK-Iteration. Andremo poi a studiare tali controllori sfruttando lo strumento della µ-Analysis. Per simulare e testare i controllori precedentemente esposti ci siamo avvalsi dell’ambiente Matlab Simulink®.

Figura 1.1 – Sistema Convertiplano

  - Parametri Fisici

Per impostare i parametri fisici nominali del sistema abbiamo tenuto conto della ragionevolezza dei valori per il sistema fisico reale in studio. Di seguito riportiamo l’elenco di questi con le relative unità di misura nel Sistema Internazionale:

Convertiplano

- Massa della struttura: …………………………………………………. M=3000 Kg

- Momento di inerzia associato: ………………………………………. J=5000 Kgm2

- Coefficiente di attrito viscoso di traslazione con l’aria: ……. b=150 Ns/m

- Coefficiente di attrito viscoso di rotazione con l’aria: ………. β=15 Nms/Rad

- Apertura alare del convertiplano: ………………………………….. l=10 m

- Accelerazione di gravità: ……………………………………………… g= 9.81 m/s2

Attuatori (modellati come funzioni di trasferimento)

- Guadagno statico motori: …………………………………………..Km1=500 N

…………………………………………. Km2=100 N

- Costante di tempo poli: …………………………………………….. Tm1=5 s

………………………………………………Tm2=5 s

- Costante di ritardo: ……………………………………………………T1=0.5 s

……………………………………………………T2=0.5 s

  - Modello dinamico

Le equazioni differenziali sotto riportate rappresentano il modello dinamico del sistema fisico, ovvero descrivono l’evoluzione degli stati del convertiplano così definiti:

- Altitudine del convertiplano: z

- Posizione angolare rispetto alla direzione longitudinale: ϑ

Con la seguente dinamica:

Mz+bz=fm∙cosθ-Mg

Jθ+βθ=2lfa

In queste equazioni notiamo la presenza dei parametri fm e fa che rappresentano le forze che vengono impresse dagli attuatori del convertiplano, nonchè il nostro ingresso di controllo.

Invece le funzioni di trasferimento che modellano i motori sono date da:

Gm1=Km1Tm1s+1∙e-T1s                              Gm2=Km2Tm2s+1∙e-T2s

  - Modellazione e analisi sistema

Linearizzando il sistema intorno al punto di equilibrio z=θ=0 abbiamo verificato che fosse completamente raggiungibile:

A=-bM0100-βJ0100000000                         B=1002l0000

C=00100001                                       D=0000

Da cui:

x=Ax+Bf
y=Cx

Dove lo stato x è dato da:

x=zθzθ              y=zθ                f=fmfa

Quindi abbiamo scelto l’uscita del sistema come gli stati z e θ, così da rendere il sistema linearizzato anche completamente osservabile:

R=1             0        -bM        00            2l               0     -2βlJ00           00          1           0 0           2l             O=0           0           1           00           0           0           110           01           0           00           0

Perciò possiamo effettuare un controllo a zero del nostro sistema, cioè fare in modo che il convertiplano rimanga ad una altitudine costante (z=0) e con inclinazione costante (θ=0).

Progettazione e modellazione su MATLAB Simulink®

La dinamica del sistema è stata modellata su MATLAB Simulink® a partire dalle equazioni proposte, tramite schemi a blocchi e Matlab Function. I dati temporali relativi alla simulazione sono i seguenti:

- tsimulazione∈40, 400 s

Per la modellazione su Simulink® abbiamo diviso il sistema fisico in sotto-sistemi (subsystems), ciascuno rappresentante parti specifiche della simulazione, come possiamo vedere di seguito:

Figura 2.1 - Schema a blocchi del modello Simulink®

Di seguito approfondiremo ciascun blocco, osservando la costruzione e le relative osservazioni/conclusioni di ciascuno.

2.1       Controllore LQG

Il primo passo effettuato per andare a ricavare il controllore LQG, è stato linearizzare il sistema intorno al punto di equilibrio su cui vogliamo andare a controllarlo (come già visto precedentemente nell’analisi di Raggiungibilità e Osservabilità).

Fatto ciò, abbiamo unito gli attuatori al sistema dinamico del convertiplano così da avere un sistema unico:

Figura 2.2 – Composizione sistema dinamico con sistema degli attuatori (composizione serie)

Quindi abbiamo cercato il sistema Gtot sfruttando la proprietà di composizione di sistemi in serie nella loro forma di stato, così da capire quali stati dover pesare per poi applicare il comando lqg su MatLab.

Dunque, il codice usato per ricavare Gtot in forma di stato è il seguente:

Figura 2.3 – Codice per la composizione in serie di sistemi

Fatto ciò, abbiamo definito la matrice di peso (LQR) e la matrice di covarianza dei rumori bianchi (KF) così da usarle per il codice lqg()  che ci restituisce i guadagni per l’LQR e per il KF:

Figura 2.4 – Codice per calcolo guadagni costanti con lqg()

Infine, per fare un controllore LQG con azione integrale per disturbi costanti a regime, abbiamo semplicemente usato il comando lqi() ridefinendo le matrici di peso per trovare il nuovo guadagno per la parte LQR:

Figura 2.5 – Guadagno per controllo LQG integrale (con azione integrale su z e θ)

3.1       Controllori Mixed-Sensitivity e H-inf

Il primo passo effettuato per andare a ricavare il controllore Mixed-Sensitivity e H-inf è stato linearizzare il sistema intorno al punto di equilibrio su cui vogliamo andare a controllarlo (come già visto precedentemente nell’analisi di Raggiungibilità e Osservabilità).

Quello di seguito è lo schema a blocchi usato per trovare il controllore Mixed-Sensitivity e quello H-inf:

Figura 3.1 – Schema a blocchi per Mixed-Sensitivity

Figura 3.2 – Codice per calcolo G_tot nominale

Per trovare il sistema totale (la matrice P nella forma di Doyle senza i pesi), che vediamo in Figura 3.1 come il sistema G_tot, abbiamo eseguito il seguente codice:

Il prossimo passo per la sintesi di un controllo è quello di definire i pesi di Prestazione(WP), Robustezza(WT) e sforzo di controllo(WU): abbiamo scelto come peso WU una costante, invece per la scelta di WP ci siamo basati sulla Sensitività del controllo LQG; di conseguenza la scelta di WT è automatica, cioè complementare a WP.

Quindi abbiamo scelto WP utilizzando il controllore LQG già sintetizzato:

Figura 3.3 – Codice per ricavare il peso WP

Che con i parametri per i pesi WP scelti in Figura 3.3, troviamo:

Figura 3.4 – Scelta del peso WP

A questo punto, definiti tutti i pesi, possiamo sintetizzare il controllore con il comando mixsyn():

Figura 3.5 – Calcolo Pesi e calcolo controllore approssimato

Invece per sintetizzare un controllore H-inf bisogna usare il comando hinfsyn(), per cui servono i pesi usati nel Mixed-Sensitivity (WP, WT e WU) e mettere il sistema nella forma P-K usando il comando connect(). Infatti abbiamo definito ingressi e uscite per ciascun blocco nel seguente modo:

Figura 3.6 – Configurazione ingressi e uscite e calcolo della matrice P

Figura 3.7 – Schema a blocchi per sintesi controllore H-inf

Infine, abbiamo calcolato il controllore con il comando sopra menzionato:

Figura 3.8 – Codice sintesi controllore H-inf approssimato

4.1       Controllore µ-Synthesis con DK-iteration

5.1       Risultati LQG

Abbiamo fatto le seguenti prove con il controllore LQG:

Figura 5.1 – Prove LQG

Abbiamo fatto diverse prove con le varie configurazione mostrate qui sopra, andando a cambiare le condizioni iniziali così da trovare l’esistenza di una RAS che fa convergere il sistema nel punto di equilibrio:

- Prova 1:                                 condizioni iniziali nulle (punto di equilibrio)

- Prova 2:                                                z=200 m,   θ= -π,   z=0,  θ=0

- Prova 3:              z=-2000 m,   θ= -π,   z=20 ms,  θ=πRads

Il risultato finale è che tutte le configurazioni hanno l’equilibrio scelto Globalmente Asintoticamente Stabile, a meno del sistema Non Lineare senza integratore che è solo Marginalmente stabile per lo stato z:

Figura 5.2 – Prova 1

Si può constatare infatti che la zNL non converge a zero.

Questo risultato ce lo aspettiamo perché nel caso Non Lineare Senza Integratore abbiamo che non riusciamo a reiettare la costante -Mg nella prima equazione dinamica che caratterizza l’evoluzione dello stato z: non avendo un integratore, l’errore a regime non potrà convergere quindi a zero.

Abbiamo aumentato il tempo di simulazione fino a 1000 s per capire se l’andamento di θ nel caso Non Lineare divergesse:

Figura 5.3 – Prova 1 (osservazione dello stato θ nel caso Non Lineare con Integratore)

Ora vediamo le altre prove:

Figura 5.4 – Prova 2 (TaL~20 s;  TaNL~20÷40 s)

Figura 5.5 – Prova 3 (TaL~20 s;  TaNL~30÷60 s)

Quindi, dato che nel caso Non Lineare Senza Integratore abbiamo che comunque lo stato θ converge asintoticamente a zero, non serve applicare un integratore per quello stato, anche perché va solo a peggiorare le performance (vedi Figura 5.4 e Figura 5.5); perciò abbiamo ridotto quasi a zero il peso sull’azione integrale sul singolo stato θ così da avere:

Figura 5.6 – Prova 2 togliendo azione integrale a θ

E’ da notare che anche le performance dello stato z sono migliorate.

Abbiamo poi cercato di migliorare la stabilità (reiezione overshoot) del controllore LQG cercando di andare a pesare maggiormente (scelto un fattore 100) gli ingressi di controllo fm e fa rispetto agli stati z e θ (mi aspetto di convergere al punto di equilibrio più lentamente):

Figura 5.7 – Prova 3 abbassando azione integrale a θ e z (TaL~40 s;  TaNL~40÷100 s)

Possiamo quindi vedere un andamento più smooth per tutte e 4 le configurazioni: abbiamo guadagnato in stabilità di convergenza, ma abbiamo perso nelle prestazioni di tracking.

Infatti, se prima avevamo un tempo di assestamento di ~20÷60 s, ora invece è aumentato in un intervallo di ~40÷100 s.